病理生理学系标准操作规程 (Standard operation procedure, SOP)

电子分析天平操作规程
1. 检查：查看水平仪，如不水平，调节脚高度至水平。
2. 开机：长按开关。
3. 准备：称量纸按对角线对折，并调零。


[image: image2.png]



4. 称取：用药匙将药品，轻轻放在天平托盘称量纸上。注意防止药品洒落在天平内。
5. 读数：待显示数字稳定后读数。
6. 关机：长按开关，关闭仪器。

7. 清洁：将称量纸扔到垃圾桶。用刷子将天平内药品清理干净，将台面药品等杂质清理干净。

其他注意事项：

1. 电子天平属精密仪器，要精心操作。
2. 所称样品不准直接放置在秤盘上，以免沾污和腐蚀仪器。
3. 称取药品时，要细心，防止药品洒在天平内。
4. 保持天平内和其所在台面干净整洁！

第 1 页 共 1 页

[image: image1]